Настройка КСВ-Метра

< Переключение внешнего дисплея на "КСВ-Монитор" стр.

Комментарий: под Переключение внешнего дисплея на "КСВ-Монитор", я думаю, понимается переключение ручки “Meter” в положение “VDD”

<Подключите 50-ом Нагрузку и Ваттметр к разъёму "ANT-1", затем установите в

перейти к "SWR" позицию, для этого;

- отсоедините 3-контактный разъем с J1015 на плате “Main Unit”, а затем подключите 4.2V  постоянного напряжения на контакт 2 J1015, и 2.1 V постоянного напряжения на контакт 3 J1015.

> Нажать и удерживать кнопки [1(1.8)], [2(3.5)], и [3(7)], при включении радиостанции, чтобы войти в техническое меню.

< Поверните ручку Главной Настройки [Dial] и выберите пункт меню "d53cS30."

< Нажмите клавишу PTT, а затем, вращайте ручку [VRF] так что КСВ-метр (на внешнем дисплее) показывал приблизительно"3.0". Поэтому, установите [VRF] в центре этого широкого спектра.

Примечание:  видимо последнее относится к другому  типу КСВ-метру.

<Поверните регулятор [SUB(VFO-B)] , так что КСВ метр (на передней панели) показывал "3.0".

< Отпустите кнопку PTT.

< Выполните те же процедуры для регулировки в пунктах меню "d54cS30" и "d55cS30."

< Подключите 4.2 V постоянного напряжения на контакт (pin) 2 J1015, и

1.4 V постоянного напряжения на контакт 3 J1015.

< Поверните ручку Главной Настройки [Dial], выберите пункт меню "d53bS20."

< Нажмите клавишу PTT, а затем, вращая ручку [SUB(VFO-B)] так, чтобы КСВ-метр (на передней панели) показывал "2.0".

< Отпустить кнопку PTT.

< Выполните те же процедуры для регулировки в пунктах меню "d54bS20" и "d55bS20."

< Установить  4.2 V постоянного напряжения на контакте pin 2 J1015, и 0.84 V постоянного напряжения на контакте 3 J1015.

< Поверните ручку Главной Настройки [Dial] и выберите пункт меню "d53AS15."

< Нажмите клавишу PTT, а затем, вращая ручку [SUB(VFO-B)] так, чтобы КСВ-метр (на передней панели) показывал "1.5."

< Отпустите кнопку PTT.

< Выполните те же процедуры для регулировки в пунктах меню "d54AS15" и "d55AS15."

< Нажмите и удерживайте кнопку [MENU] на 2 секунды

для сохранения новых параметров и выхода из Технического меню.